# Virtio-Net Driver UVM VIP 项目手册

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| **项目名称** | Virtio-Net Driver UVM Verification IP |
| **版本** | 1.0 |
| **日期** | 2026-04-24 |
| **概述** | 面向 DPU/SmartNIC virtio 硬件加速引擎验证的 UVM virtio-net 驱动模拟组件，工作在 PCIe Transaction Layer，支持 Split/Packed/Custom virtqueue、完整 SR-IOV、双层驱动模型和丰富的错误注入能力。 |

## 目录

- [1. 项目概述](#1-项目概述)

- [2. 系统架构](#2-系统架构)

- [3. 目录结构](#3-目录结构)

- [4. 核心组件详解](#4-核心组件详解)

- [4.1 类型系统 (types/)](#41-类型系统-types)

- [4.2 等待策略框架 (shared/virtio_wait_policy)](#42-等待策略框架-sharedvirtio_wait_policy)

- [4.3 内存屏障模型 (shared/virtio_memory_barrier_model)](#43-内存屏障模型-sharedvirtio_memory_barrier_model)

- [4.4 IOMMU 模型 (iommu/)](#44-iommu-模型-iommu)

- [4.5 Virtqueue 层 (virtqueue/)](#45-virtqueue-层-virtqueue)

- [4.6 PCI 传输层 (transport/)](#46-pci-传输层-transport)

- [4.7 驱动 Agent (agent/)](#47-驱动-agent-agent)

- [4.8 数据面 (dataplane/)](#48-数据面-dataplane)

- [4.9 SR-IOV (sriov/)](#49-sr-iov-sriov)

- [4.10 环境层 (env/)](#410-环境层-env)

- [4.11 Sequence 库 (seq/)](#411-sequence-库-seq)

- [4.12 回调扩展点 (callbacks/)](#412-回调扩展点-callbacks)

- [5. Feature 支持矩阵](#5-feature-支持矩阵)

- [6. 使用指南](#6-使用指南)

- [7. 测试方法论](#7-测试方法论)

- [8. 已知限制和未来工作](#8-已知限制和未来工作)

- [9. API 参考](#9-api-参考)

- [10. 附录](#10-附录)

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景和目标

本项目是一个 UVM（Universal Verification Methodology）验证 IP，用于模拟完整的 Guest OS virtio-net 网络驱动程序行为。其核心目标是验证 DPU（Data Processing Unit）和 SmartNIC 上的 virtio 硬件加速引擎（Device 侧）。

在 DPU/SmartNIC 架构中，virtio-net 设备由硬件实现，替代传统的 QEMU 软件后端。这意味着硬件必须严格遵循 virtio 规范中定义的所有协议行为——从 PCI capability 发现、feature 协商、queue 配置，到数据面的描述符链处理、通知抑制、中断管理等。本 VIP 通过模拟一个完整的 virtio-net 驱动，在 PCIe Transaction Layer 产生真实的 TLP 流量，从而对 DUT 的协议合规性和数据正确性进行全面验证。

核心验证目标：

1. 协议合规性：验证 DUT 是否正确实现了 virtio 1.2/1.3 规范定义的所有初始化序列、状态转换和队列协议

2. 数据正确性：端到端验证 TX/RX 数据路径的报文完整性

3. offload 正确性：验证 checksum、TSO、USO、RSS 等硬件卸载功能

4. 错误处理：通过错误注入验证 DUT 对异常情况的处理能力

5. 性能特征：带宽限制、延迟剖析、多队列并发性能

### 1.2 适用场景

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| DPU virtio-net 引擎验证 | 验证硬件实现的 virtio-net 设备端行为 |
| SmartNIC virtio 加速验证 | 验证网卡上的 virtio offload 硬件 |
| SR-IOV VF 生命周期验证 | 验证 PF/VF 创建、配置、FLR、热迁移等 |
| 协议一致性测试 | 验证设备是否符合 virtio 1.2/1.3 规范 |
| 性能基准测试 | 测量延迟、带宽等性能指标 |
| 错误恢复测试 | 验证 DEVICE_NEEDS_RESET、FLR 等异常恢复流程 |

### 1.3 支持的 virtio 规范版本

- virtio 1.2（主要目标）

- virtio 1.3（部分特性支持）

- 覆盖 Section 4.1（PCI Transport）和 Section 5.1（Network Device）全部内容

### 1.4 核心设计理念

#### 双层驱动模型

VIP 提供两种驱动模式，可在运行时切换：

- AUTO 模式（DRV_MODE_AUTO）：自动状态机（virtio_auto_fsm）完成从设备发现到数据面运行的全生命周期管理，包含后台任务（RX 补充、TX 完成回收、中断处理、自适应 IRQ 等）

- MANUAL 模式（DRV_MODE_MANUAL）：通过原子操作库（virtio_atomic_ops）逐步控制每个驱动操作，适合精细化测试

- HYBRID 模式（DRV_MODE_HYBRID）：初始化使用 AUTO，数据面使用 MANUAL

#### 三种 Virtqueue 实现

通过抽象基类 virtqueue_base 定义 18 个纯虚方法，提供三种实现：

- Split Virtqueue：标准三区域布局（描述符表 + Available Ring + Used Ring）

- Packed Virtqueue：单环布局，AVAIL/USED 标志位嵌入描述符

- Custom Virtqueue：用户通过回调接口自定义描述符格式

#### wait_policy 统一等待框架

VIP 中禁止使用裸 `#delay`，所有等待操作必须通过 virtio_wait_policy 类完成，提供三种等待原语，每种都有双重保护（时间超时 + 迭代次数上限）。

#### Named Fork 规则

VIP 中所有 fork 块必须命名，只使用 `disable <block_name>`，禁止使用 `disable fork`（因为 disable fork 会杀死调用线程的所有子进程，在复杂 UVM 环境中极易导致难以调试的问题）。

// 正确: 命名 fork 块
fork : my_wait_block
    begin evt.wait_trigger(); end
    begin #(timeout * 1ns); end
join_any
disable my_wait_block;

// 禁止: 裸 disable fork
fork
    begin evt.wait_trigger(); end
    begin #(timeout * 1ns); end
join_any
disable fork;  // 杀死调用线程中的所有子进程!

### 1.5 外部组件依赖

| 组件 | 路径 | 角色 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| pcie_tl_vip | /ryan/pcie_work/pcie_tl_vip | PCIe TL 子环境（RC/EP Agent, func_manager, SR-IOV） | 作为子环境，零修改 |
| host_mem_manager | /ryan/shm_work/host_mem | Buddy 分配器，用于描述符环和数据缓冲区 | 共享实例 |
| net_packet | /ryan/shm_work/net_packet | 协议报文生成器（L2-L4，隧道，RDMA） | packet_item` UVM 封装 |

## 2. 系统架构

### 2.1 整体架构图

+===========================================================================+
|                           virtio_net_env (top-level)                       |
|                                                                           |
|  +-- pf_manager (simplified)                                              |
|  |   +-- ref: pcie_tl_env.func_manager    <-- 复用 PCIe PF/VF 管理        |
|  |   +-- virtio_vf_resource_pool          <-- virtio 专用队列映射          |
|  |   +-- admin_vq                         <-- PF 管理 virtqueue (1.2+)    |
|  |   +-- failover_manager                 <-- STANDBY/failover            |
|  |                                                                        |
|  +-- vf_instances[N]                      <-- 每个 VF 一个实例            |
|  |   +-- virtio_driver_agent              <-- 核心 UVM Agent              |
|  |   |   +-- virtio_driver                <-- 双层: auto_fsm + atomic_ops |
|  |   |   +-- virtio_monitor               <-- 被动 TLP 观察              |
|  |   |   +-- virtio_sequencer                                            |
|  |   +-- virtqueue_manager                <-- 本 VF 的队列集合            |
|  |   |   +-- split_virtqueue / packed_virtqueue / custom_virtqueue        |
|  |   +-- virtio_net_dataplane                                            |
|  |   |   +-- tx_engine                    <-- net_packet 集成             |
|  |   |   +-- rx_engine                    <-- buffer merge + parse        |
|  |   |   +-- offload_engine               <-- csum/TSO/USO/RSS           |
|  |   +-- virtio_pci_transport                                            |
|  |   |   +-- pci_cap_manager              <-- virtio capability 发现      |
|  |   |   +-- bar_accessor                 <-- BAR R/W -> PCIe TLP         |
|  |   |   +-- notification_manager         <-- MSI-X/INTx/polling/adaptive |
|  |   +-- virtio_net_config                <-- 每 VF 的 feature/config     |
|  |                                                                        |
|  +-- iommu_model                          <-- GPA->IOVA 映射 + 故障注入   |
|  +-- wait_policy                          <-- 统一超时/轮询框架           |
|  +-- perf_monitor                         <-- 延迟剖析 + 带宽限制         |
|  +-- error_injector                       <-- 统一错误注入控制器           |
|  +-- virtio_scoreboard                    <-- 数据/协议/offload/DMA 验证  |
|  +-- virtio_coverage                      <-- 8 个 covergroup, 惰性构造  |
|  +-- concurrency_controller              <-- 多 VF 并发操作 + 竞争注入    |
|  +-- dynamic_reconfig                     <-- 运行时 MQ/MTU/IRQ/MAC/VLAN  |
|  |                                                                        |
|  +-- host_mem_manager (external)          <-- 共享实例                     |
|  +-- net_packet (external)                <-- 共享实例                     |
|  +-- pcie_tl_env (subenv)                 <-- PCIe TL 子环境              |
|  |                                                                        |
|  +-- virtio_virtual_sequencer                                             |
|      +-- pf_seqr                                                          |
|      +-- vf_seqrs[N]                                                      |
|      +-- pcie_rc_seqr                                                     |
+===========================================================================+

### 2.2 组件层次关系

VIP 采用分层架构，从底层到顶层依次为：

1. 类型层（Phase 1）：枚举、结构体、常量定义

2. 共享基础设施层（Phase 1-2）：wait_policy、memory_barrier_model、IOMMU 模型

3. Virtqueue 引擎层（Phase 3）：抽象基类 + 三种实现 + 管理器

4. PCI 传输层（Phase 4）：寄存器定义、capability 发现、BAR 访问、通知管理

5. 驱动层（Phase 5）：回调接口、事务类、原子操作库、自动 FSM、UVM Agent

6. 数据面层（Phase 6）：TX/RX 引擎、offload 引擎、failover 管理

7. SR-IOV 层（Phase 7）：VF 资源池、VF 实例、PF 管理器

8. 环境层（Phase 8）：配置、scoreboard、coverage、性能监控、并发控制

9. 序列层（Phase 9）：基础序列、场景序列、虚拟序列

### 2.3 数据流图

#### TX 路径

Test Sequence
      |
      v
 virtio_driver (process_transaction)
      |
      v
 virtio_auto_fsm.send_packets() / virtio_atomic_ops.tx_submit()
      |
      v
 +--build_net_hdr()                    -- 构建 virtio-net 头部
 |  +-- offload_engine.compute_csum()  -- 如果需要 checksum offload
 |  +-- tso_engine.segment()           -- 如果需要 TSO
 |  +-- uso_engine.segment()           -- 如果需要 USO
      |
      v
 host_mem.alloc() --> 分配 hdr+data buffer
      |
      v
 iommu.map() --> GPA -> IOVA 映射
      |
      v
 split/packed_virtqueue.add_buf() --> 填写描述符, 更新 avail ring
      |
      v
 barrier.wmb() --> 写内存屏障
      |
      v
 vq.needs_notification() --> 检查是否需要 kick
      |
      v
 transport.kick() --> BAR 写入 notify offset (PCIe Memory Write TLP)
      |
      v
 [DUT 处理报文, 写回 Used Ring]
      |
      v
 vq.poll_used() --> 读取 Used Ring, 回收描述符
      |
      v
 iommu.unmap() + host_mem.free() --> 释放资源

#### RX 路径

virtio_auto_fsm.start_dataplane() --> rx_refill_loop()
      |
      v
 host_mem.alloc() --> 分配 RX buffer
      |
      v
 iommu.map() --> GPA -> IOVA 映射
      |
      v
 vq.add_buf() --> 填写描述符 (WRITE 标志), 更新 avail ring
      |
      v
 transport.kick() --> 通知设备有新的 RX buffer 可用
      |
      v
 [DUT 将接收到的报文写入 RX buffer, 更新 Used Ring]
      |
      v
 vq.poll_used() --> 读取 Used Ring, 获取已填充 buffer
      |
      v
 unpack_hdr() --> 解析 virtio-net 头部
      |
      v
 rx_engine.parse_buffer() --> 解析报文数据
      |
      +-- 如果 MRG_RXBUF: 合并多个 buffer
      |
      v
 iommu.unmap() + host_mem.free() --> 释放 buffer, 准备重新补充

### 2.4 PCIe TLP 交互流程

VIP 与 DUT 的所有交互都通过 PCIe TLP 完成：

VIP (RC Agent)                                     DUT (EP)
      |                                                |
      |  Config Read TLP (BAR enumeration)             |
      |----------------------------------------------->|
      |                                                |
      |  Completion with Data                          |
      |<-----------------------------------------------|
      |                                                |
      |  Config Write TLP (BAR address assignment)     |
      |----------------------------------------------->|
      |                                                |
      |  Memory Write TLP (BAR: status/feature/queue)  |
      |----------------------------------------------->|
      |                                                |
      |  Memory Read TLP (BAR: status/feature readback)|
      |----------------------------------------------->|
      |                                                |
      |  Completion with Data                          |
      |<-----------------------------------------------|
      |                                                |
      |  Memory Write TLP (notify: kick)               |
      |----------------------------------------------->|
      |                                                |
      |  MSI-X Write TLP (interrupt)                   |
      |<-----------------------------------------------|
      |                                                |
      |  DMA Read/Write (descriptor/data via host_mem) |
      |  (DUT reads descriptor table, writes used ring |
      |   via PCIe DMA, translated by IOMMU model)     |
      |                                                |

## 3. 目录结构

### 3.1 完整文件树

virtio_net_vip/
+-- src/
|   +-- virtio_net_pkg.sv                    -- 顶层 package, 定义 include 顺序
|   +-- types/
|   |   +-- virtio_net_types.sv              -- 所有枚举、结构体、feature bit 定义
|   |   +-- virtio_net_hdr.sv                -- virtio-net 头部序列化/反序列化工具
|   |   +-- virtio_transaction.sv            -- UVM sequence item (事务类型)
|   +-- shared/
|   |   +-- virtio_wait_policy.sv            -- 统一等待/超时/轮询框架
|   |   +-- virtio_memory_barrier_model.sv   -- 内存屏障模型 (wmb/rmb/mb)
|   +-- iommu/
|   |   +-- virtio_iommu_model.sv            -- IOMMU 地址翻译、fault 注入、脏页追踪
|   +-- virtqueue/
|   |   +-- virtqueue_error_injector.sv      -- 错误注入控制器
|   |   +-- virtqueue_base.sv               -- 抽象基类 (18 个纯虚方法)
|   |   +-- split_virtqueue.sv              -- Split Virtqueue 完整实现
|   |   +-- packed_virtqueue.sv             -- Packed Virtqueue 完整实现
|   |   +-- custom_virtqueue.sv             -- Custom Virtqueue (回调委托)
|   |   +-- virtqueue_manager.sv            -- 工厂 + 生命周期管理器
|   +-- transport/
|   |   +-- virtio_pci_regs.sv              -- PCI Common Config 寄存器偏移常量
|   |   +-- virtio_bar_accessor.sv          -- BAR MMIO/Config -> PCIe TLP 翻译
|   |   +-- virtio_pci_cap_manager.sv       -- PCI Capability 链表遍历与解析
|   |   +-- virtio_notification_manager.sv  -- MSI-X/INTx/polling 中断管理
|   |   +-- virtio_pci_transport.sv         -- PCI 传输封装 (完整初始化序列)
|   +-- callbacks/
|   |   +-- virtio_dataplane_callback.sv    -- 数据面自定义回调 (TX chain/RX parse)
|   |   +-- virtio_scoreboard_callback.sv   -- Scoreboard 自定义比较回调
|   |   +-- virtio_coverage_callback.sv     -- Coverage 自定义采样回调
|   +-- agent/
|   |   +-- virtio_atomic_ops.sv            -- 原子操作库 (~30 个方法)
|   |   +-- virtio_auto_fsm.sv             -- 自动生命周期状态机 (12 状态)
|   |   +-- virtio_driver.sv               -- UVM Driver (事务分发)
|   |   +-- virtio_monitor.sv              -- 被动 TLP 观察 + 协议检查
|   |   +-- virtio_sequencer.sv            -- UVM Sequencer
|   |   +-- virtio_driver_agent.sv         -- UVM Agent 封装
|   +-- dataplane/
|   |   +-- virtio_csum_engine.sv           -- Checksum offload 引擎
|   |   +-- virtio_tso_engine.sv            -- TCP Segmentation Offload 引擎
|   |   +-- virtio_uso_engine.sv            -- UDP Segmentation Offload 引擎
|   |   +-- virtio_rss_engine.sv            -- RSS 分发引擎 (Toeplitz hash)
|   |   +-- virtio_offload_engine.sv        -- Offload 统一封装
|   |   +-- virtio_tx_engine.sv             -- TX 引擎 (报文组装 + SG 链)
|   |   +-- virtio_rx_engine.sv             -- RX 引擎 (buffer merge + parse)
|   |   +-- virtio_failover_manager.sv      -- STANDBY/failover 管理
|   |   +-- virtio_net_dataplane.sv         -- 数据面顶层封装
|   +-- sriov/
|   |   +-- virtio_vf_resource_pool.sv      -- VF 队列资源池 (local_qid <-> global_qid)
|   |   +-- virtio_vf_instance.sv           -- 单个 VF 实例封装
|   |   +-- virtio_pf_manager.sv            -- PF 管理器 (委托 pcie_tl_func_manager)
|   +-- env/
|   |   +-- virtio_net_env_config.sv        -- 环境配置对象
|   |   +-- virtio_virtual_sequencer.sv     -- 虚拟 Sequencer
|   |   +-- virtio_scoreboard.sv            -- 8 类检查的 Scoreboard
|   |   +-- virtio_coverage.sv              -- 8 个 Covergroup
|   |   +-- virtio_perf_monitor.sv          -- 性能监控 (带宽限制+延迟剖析)
|   |   +-- virtio_concurrency_controller.sv -- 多 VF 并发控制 + 竞争注入
|   |   +-- virtio_dynamic_reconfig.sv      -- 运行时动态重配置
|   |   +-- virtio_net_env.sv               -- 顶层环境
|   +-- seq/
|       +-- base/                            -- 7 个基础序列
|       |   +-- virtio_base_seq.sv
|       |   +-- virtio_init_seq.sv
|       |   +-- virtio_tx_seq.sv
|       |   +-- virtio_rx_seq.sv
|       |   +-- virtio_ctrl_seq.sv
|       |   +-- virtio_queue_setup_seq.sv
|       |   +-- virtio_kick_seq.sv
|       +-- scenario/                        -- 22 个场景序列 (9 个子目录)
|       |   +-- lifecycle/
|       |   |   +-- virtio_lifecycle_full_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_status_error_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_feature_error_seq.sv
|       |   +-- dataplane/
|       |   |   +-- virtio_tso_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_mrg_rxbuf_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_rss_distribution_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_csum_offload_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_tunnel_pkt_seq.sv
|       |   +-- interrupt/
|       |   |   +-- virtio_adaptive_irq_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_event_idx_boundary_seq.sv
|       |   +-- migration/
|       |   |   +-- virtio_live_migration_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_failover_seq.sv
|       |   +-- sriov/
|       |   |   +-- virtio_multi_vf_init_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_vf_flr_isolation_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_mixed_vq_type_seq.sv
|       |   +-- error/
|       |   |   +-- virtio_desc_error_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_iommu_fault_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_pcie_cross_error_seq.sv
|       |   |   +-- virtio_bad_packet_seq.sv
|       |   +-- concurrency/
|       |   |   +-- virtio_concurrent_vf_traffic_seq.sv
|       |   +-- dynamic/
|       |   |   +-- virtio_live_mq_resize_seq.sv
|       |   +-- boundary/
|       |       +-- virtio_boundary_seq.sv
|       +-- virtual/                         -- 4 个虚拟序列
|           +-- virtio_smoke_vseq.sv
|           +-- virtio_full_init_traffic_vseq.sv
|           +-- virtio_multi_vf_vseq.sv
|           +-- virtio_stress_vseq.sv
+-- tests/
|   +-- virtio_tb_top.sv                    -- 顶层 testbench module
|   +-- virtio_base_test.sv                 -- 基础 test 类
|   +-- virtio_smoke_test.sv                -- 冒烟测试
|   +-- virtio_unit_test.sv                 -- 单元测试 (无 PCIe 依赖)
|   +-- virtio_stress_unit_test.sv          -- 压力单元测试
|   +-- virtio_protocol_test.sv             -- 协议合规测试
|   +-- virtio_traffic_test.sv              -- 大流量 + 带宽控制测试
|   +-- virtio_e2e_test.sv                  -- 端到端集成测试 (PCIe TLM loopback)
|   +-- virtio_full_test.sv                 -- 完整集成测试 (Completion Bridge)
|   +-- virtio_dual_test.sv                 -- 双 VIP 互打测试
+-- ext/
    +-- host_mem -> /ryan/shm_work/host_mem
    +-- net_packet -> /ryan/shm_work/net_packet
    +-- pcie_tl_vip -> /ryan/pcie_work/pcie_tl_vip

总计：约 75 个源文件（含测试）。

### 3.2 目录职责说明

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| src/types/ | 类型定义层：所有枚举、结构体、常量、事务类 |
| src/shared/ | 共享基础设施：等待策略、内存屏障 |
| src/iommu/ | IOMMU 地址翻译模型 |
| src/virtqueue/ | Virtqueue 引擎：抽象基类 + 三种实现 + 管理器 + 错误注入 |
| src/transport/ | PCI 传输层：寄存器定义、BAR 访问、capability 发现、通知管理 |
| src/callbacks/ | 用户扩展回调接口定义 |
| src/agent/ | UVM Agent 组件：驱动、监控器、sequencer |
| src/dataplane/ | 数据面引擎：TX/RX、offload、failover |
| src/sriov/ | SR-IOV 支持：PF/VF 管理、资源池 |
| src/env/ | 顶层环境：配置、scoreboard、coverage、性能监控 |
| src/seq/ | 序列库：基础序列、场景序列、虚拟序列 |
| tests/ | 测试用例和 testbench 顶层 |
| ext/ | 外部组件的符号链接 |

## 4. 核心组件详解

### 4.1 类型系统 (types/)

#### 4.1.1 Feature Bit 定义

VIP 中所有 virtio feature bit 均以 parameter int 定义，与 virtio 规范中的 bit 编号一一对应。

网络设备 Feature（bit 0-23, 54-63）：

| 参数名 | Bit | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VIRTIO_NET_F_CSUM | 0 | 设备处理发送报文的 checksum |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_CSUM | 1 | 驱动处理接收报文的 checksum |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_GUEST_OFFLOADS | 2 | 控制 VQ 可动态开关 offload |
| VIRTIO_NET_F_MTU | 3 | 设备报告 MTU |
| VIRTIO_NET_F_MAC | 5 | 设备有默认 MAC 地址 |
| VIRTIO_NET_F_GSO | 6 | 通用 GSO（已废弃） |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_TSO4 | 7 | 驱动可接收 TSOv4 |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_TSO6 | 8 | 驱动可接收 TSOv6 |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_ECN | 9 | 驱动可接收带 ECN 的 TSO |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_UFO | 10 | 驱动可接收 UFO |
| VIRTIO_NET_F_HOST_TSO4 | 11 | 设备可处理 TSOv4 |
| VIRTIO_NET_F_HOST_TSO6 | 12 | 设备可处理 TSOv6 |
| VIRTIO_NET_F_HOST_ECN | 13 | 设备可处理带 ECN 的 TSO |
| VIRTIO_NET_F_HOST_UFO | 14 | 设备可处理 UFO |
| VIRTIO_NET_F_MRG_RXBUF | 15 | 合并 RX buffer |
| VIRTIO_NET_F_STATUS | 16 | 链路状态报告 |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_VQ | 17 | 控制 VQ 存在 |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_RX | 18 | 可配置混杂/全组播模式 |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_VLAN | 19 | VLAN 过滤 |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_ANNOUNCE | 21 | 免费 ARP 通告 |
| VIRTIO_NET_F_MQ | 22 | 多队列 |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_MAC_ADDR | 23 | MAC 地址设置 |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_USO4 | 54 | 驱动可接收 USOv4（1.2+） |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_USO6 | 55 | 驱动可接收 USOv6（1.2+） |
| VIRTIO_NET_F_HOST_USO | 56 | 设备可处理 USO（1.2+） |
| VIRTIO_NET_F_HASH_REPORT | 57 | Hash 值报告 |
| VIRTIO_NET_F_RSS | 60 | RSS 分发 |
| VIRTIO_NET_F_STANDBY | 62 | failover 待机模式 |
| VIRTIO_NET_F_SPEED_DUPLEX | 63 | 速率/双工报告 |

通用 Feature（bit 28-40）：

| 参数名 | Bit | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VIRTIO_F_RING_INDIRECT_DESC | 28 | 间接描述符支持 |
| VIRTIO_F_RING_EVENT_IDX | 29 | EVENT_IDX 通知抑制 |
| VIRTIO_F_VERSION_1 | 32 | virtio 1.0+ 合规 |
| VIRTIO_F_ACCESS_PLATFORM | 33 | IOMMU 平台支持 |
| VIRTIO_F_RING_PACKED | 34 | Packed Virtqueue |
| VIRTIO_F_IN_ORDER | 35 | 顺序完成 |
| VIRTIO_F_SR_IOV | 37 | SR-IOV |
| VIRTIO_F_NOTIFICATION_DATA | 38 | 扩展 kick 数据 |
| VIRTIO_F_RING_RESET | 40 | 单队列重置（1.2+） |

#### 4.1.2 枚举类型

VIP 定义了以下枚举类型：

| 枚举名 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| virtqueue_type_e | VQ_SPLIT`, `VQ_PACKED`, `VQ_CUSTOM | 队列类型选择 |
| virtqueue_state_e | VQ_RESET`, `VQ_CONFIGURE`, `VQ_ENABLED | 队列生命周期状态 |
| device_status_e | RESET(0x00)`, `ACKNOWLEDGE(0x01)`, `DRIVER(0x02)`, `FEATURES_OK(0x08)`, `DRIVER_OK(0x04)`, `DEVICE_NEEDS_RESET(0x40)`, `FAILED(0x80) | 设备状态寄存器值 |
| driver_mode_e | DRV_MODE_AUTO`, `DRV_MODE_MANUAL`, `DRV_MODE_HYBRID | 驱动模式 |
| rx_buf_mode_e | RX_MODE_MERGEABLE`, `RX_MODE_BIG`, `RX_MODE_SMALL | RX 缓冲区模式 |
| interrupt_mode_e | IRQ_MSIX_PER_QUEUE`, `IRQ_MSIX_SHARED`, `IRQ_INTX`, `IRQ_POLLING | 中断模式 |
| dma_dir_e | DMA_TO_DEVICE`, `DMA_FROM_DEVICE`, `DMA_BIDIRECTIONAL | DMA 方向 |
| fsm_state_e | 12 个状态（IDLE 到 RECOVERING） | 自动 FSM 状态 |
| vf_state_e | VF_CREATED` 到 `VF_DISABLED | VF 生命周期 |
| failover_state_e | FO_NORMAL` 到 `FO_FAILBACK | Failover 状态 |
| iommu_fault_e | 6 种 fault 类型 | IOMMU 故障分类 |
| virtqueue_error_e | 26 种错误类型 | 描述符/ring/DMA/通知错误 |
| virtio_txn_type_e | 16 种事务类型 | 驱动事务分类 |
| virtio_atomic_op_e | 10 种原子操作 | MANUAL 模式操作 |
| scb_error_e | 12 种 scoreboard 错误 | 验证错误分类 |
| race_point_e | 7 种竞争点 | 并发竞争注入位置 |
| status_error_e | 5 种状态错误 | 状态转换错误注入 |
| feature_error_e | 5 种 feature 错误 | Feature 协商错误注入 |
| queue_setup_error_e | 6 种队列配置错误 | 队列配置错误注入 |

#### 4.1.3 结构体定义

| 结构体 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| virtio_sg_entry | addr[63:0]`, `len | 单个 scatter-gather 条目 |
| virtio_sg_list | entries[$] | scatter-gather 列表 |
| virtio_used_info | desc_id`, `len`, `submit_time`, `complete_time | Used Ring 回收信息 |
| virtqueue_snapshot_t | queue_id`, `queue_size`, 地址, 索引, `ring_data[] | 队列迁移快照 |
| iommu_mapping_t | bdf`, `gpa`, `iova`, `size`, `dir`, `desc_id | DMA 映射记录 |
| iommu_mapping_entry_t | 同上 + `valid`, `map_time`, `caller_file`, `caller_line | 带调试信息的映射 |
| iommu_fault_rule_t | bdf_mask`, `iova_start/end`, `dir`, `fault_type`, `trigger_count | Fault 注入规则 |
| virtio_net_hdr_t | flags`, `gso_type`, `hdr_len`, `gso_size`, `csum_start/offset`, `num_buffers`, `hash_value/report | virtio-net 头部 |
| virtio_net_device_config_t | mac`, `status`, `max_virtqueue_pairs`, `mtu`, `speed`, `duplex`, RSS 字段 | 设备配置空间 |
| virtio_pci_cap_t | cap_id`, `cap_next`, `cfg_type`, `bar`, `offset`, `length | PCI capability 信息 |
| msix_entry_t | msg_addr`, `msg_data`, `masked | MSI-X 表条目 |
| virtio_rss_config_t | hash_key_size`, `hash_key[]`, `indirection_table[]`, `hash_types | RSS 配置 |
| virtio_driver_config_t | num_queue_pairs`, `queue_size`, `vq_type`, `driver_features`, RX/IRQ 配置, 带宽限制 | 每 VF 驱动配置 |
| pkt_latency_t | 7 个时间戳字段 | 报文延迟分段统计 |
| perf_stats_t | tx/rx_packets/bytes`, `start/end_time | 性能统计 |
| scoreboard_stats_t | 13 个计数器 | Scoreboard 汇总统计 |
| virtio_device_snapshot_t | negotiated_features`, `device_status`, `net_config`, `queue_snapshots[] | 设备完整快照 (热迁移) |

#### 4.1.4 virtio_net_hdr_util 工具类

virtio_net_hdr_util 提供静态方法处理 virtio-net 头部的序列化和反序列化：

// 获取头部大小 (10/12/20 字节)
static function int unsigned get_hdr_size(bit [63:0] features);

// 序列化: 结构体 -> 小端字节流
static function void pack_hdr(virtio_net_hdr_t hdr, bit [63:0] features,
                               ref byte unsigned data[$]);

// 反序列化: 小端字节流 -> 结构体
static function void unpack_hdr(byte unsigned data[$], bit [63:0] features,
                                 ref virtio_net_hdr_t hdr);

头部大小取决于协商的 feature：

- 10 字节：基本头部

- 12 字节：+ num_buffers（VIRTIO_NET_F_MRG_RXBUF）

- 20 字节：+ hash_value, hash_report（VIRTIO_NET_F_HASH_REPORT）

#### 4.1.5 virtio_transaction 事务类

virtio_transaction 是 VIP 的核心 UVM sequence item，通过 txn_type 字段区分 16 种事务类型：

| 类别 | txn_type | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生命周期 | VIO_TXN_INIT | 完整初始化序列 |
|  | VIO_TXN_RESET | 设备重置 |
|  | VIO_TXN_SHUTDOWN | 关闭数据面 |
| 数据面 | VIO_TXN_SEND_PKTS | 发送报文 |
|  | VIO_TXN_WAIT_PKTS | 等待接收报文 |
|  | VIO_TXN_START_DP | 启动数据面 |
|  | VIO_TXN_STOP_DP | 停止数据面 |
| 控制面 | VIO_TXN_CTRL_CMD | 控制 VQ 命令 |
|  | VIO_TXN_SET_MQ | 设置多队列对数 |
|  | VIO_TXN_SET_RSS | 配置 RSS |
| 原子操作 | VIO_TXN_ATOMIC_OP | MANUAL 模式单步操作 |
| 热迁移 | VIO_TXN_FREEZE | 冻结设备状态 |
|  | VIO_TXN_RESTORE | 恢复设备状态 |
| 队列管理 | VIO_TXN_RESET_QUEUE | 单队列重置 |
|  | VIO_TXN_SETUP_QUEUE | 队列配置 |
| 错误注入 | VIO_TXN_INJECT_ERROR | 注入错误 |

### 4.2 等待策略框架 (shared/virtio_wait_policy)

virtio_wait_policy 是 VIP 的统一等待框架。所有等待操作必须通过此类完成。

#### 4.2.1 超时配置表

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| default_poll_interval_ns | 10 | 寄存器轮询间隔 |
| default_timeout_ns | 10000 (10us) | 默认超时 |
| flr_timeout_ns | 10000 (10us) | VF FLR 完成超时 |
| reset_timeout_ns | 5000 (5us) | 设备重置超时 |
| queue_reset_timeout_ns | 5000 (5us) | 单队列重置超时 |
| vf_ready_timeout_ns | 10000 (10us) | VF 就绪超时 |
| cpl_timeout_ns | 5000 (5us) | PCIe Completion 超时 |
| status_change_timeout_ns | 5000 (5us) | 状态变化超时 |
| rx_wait_timeout_ns | 50000 (50us) | RX 报文等待超时 |
| timeout_multiplier | 1 | 全局超时乘数（压力测试可调大） |
| max_poll_attempts | 10000 | 绝对迭代上限（死锁保护） |

#### 4.2.2 三种等待方法

1. `poll_until_flag()` -- 通用轮询循环

task poll_until_flag(
    string       description,      // 用于日志的描述文字
    int unsigned timeout_ns,       // 基础超时 (ns)
    int unsigned poll_interval_ns, // 轮询间隔 (ns), 最小 1
    ref bit      success_flag,     // 外部设置为 1 时退出
    ref bit      timed_out         // 超时时设为 1
);

2. `wait_event_or_timeout()` -- UVM 事件等待

task wait_event_or_timeout(
    string       description,
    uvm_event    evt,              // 要等待的 UVM 事件
    int unsigned timeout_ns,
    ref bit      triggered         // 事件触发返回 1, 超时返回 0
);

使用 named fork 实现：

fork : wait_evt_blk
    begin : evt_arm
        evt.wait_trigger();
        triggered = 1;
    end
    begin : timeout_arm
        #(eff_timeout * 1ns);
    end
join_any
disable wait_evt_blk;  // 只禁用本 fork 块

3. `wait_event_or_poll()` -- 事件+轮询混合

在每次轮询迭代中短暂等待事件，同时检查全局超时。适用于事件可能在进入等待前已触发的场景。

#### 4.2.3 安全规则

1. poll_interval_ns 被 clamp 到最小值 1，防止无限循环

2. max_poll_attempts 限制最大迭代次数，即使超时计算溢出也能保护

3. 有效超时 = base_ns * timeout_multiplier，乘法溢出时饱和到 32'hFFFF_FFFF

4. 所有成功等待以 UVM_HIGH 记录日志，失败以 uvm_error 报告

5. 所有 forever 后台任务检查 running 标志并响应 stop_event

### 4.3 内存屏障模型 (shared/virtio_memory_barrier_model)

virtio_memory_barrier_model 模拟 Linux 内核中的 smp_wmb(), smp_rmb(), smp_mb() 内存屏障。

在仿真中，内存屏障不影响时序（不插入 #delay），但提供三个重要功能：

1. 文档化：每次屏障调用记录其意图和顺序要求

2. 统计：计数器允许测试检查屏障使用是否正确

3. 错误注入：skip 标志允许故意省略屏障，验证 scoreboard 能否检测到顺序违规

| 方法 | 对应内核函数 | 使用时机 | 注入标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| wmb() | smp_wmb() | 写描述符后、更新 avail ring 前 | skip_wmb_before_avail |
| rmb() | smp_rmb() | 读取 used ring 前 | skip_rmb_before_used |
| mb() | smp_mb() | 更新 avail ring 后、检查通知抑制前 | skip_mb_before_kick |

// 注入屏障跳过
barrier.inject_barrier_skip(VQ_ERR_SKIP_WMB_BEFORE_AVAIL);

// 清除所有注入
barrier.clear_all_skips();

// 打印统计
barrier.print_stats();
// 输出: "Memory barrier statistics: wmb=42 rmb=38 mb=42 skipped=0"

### 4.4 IOMMU 模型 (iommu/)

virtio_iommu_model 模拟 IOMMU 地址翻译功能，为 VIRTIO_F_ACCESS_PLATFORM feature 提供支持。

#### 4.4.1 核心接口

| 方法 | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| map() | function bit[63:0] map(bdf, gpa, size, dir) | 分配 IOVA, 创建映射，返回 IOVA |
| unmap() | function void unmap(bdf, iova) | 移除映射，保存到 unmap_history |
| translate() | function bit translate(bdf, iova, size, dir, ref gpa, ref fault) | 地址翻译，成功返回 1 |
| add_fault_rule() | function void add_fault_rule(rule) | 添加 fault 注入规则 |
| clear_fault_rules() | function void clear_fault_rules() | 清除所有规则 |
| leak_check() | function void leak_check() | 测试结束时检查未释放映射 |
| reset() | function void reset() | 重置所有状态 |

#### 4.4.2 IOVA 分配

使用 Bump 分配器，从 IOVA_BASE = 0x8000_0000 开始递增分配，每次分配对齐到 4KB 页面边界。

#### 4.4.3 翻译检查顺序

translate() 按以下顺序执行检查：

1. Fault 注入规则检查 -- 首先检查是否有匹配的注入规则

2. Use-after-unmap 检测 -- 检查 IOVA 是否已被 unmap

3. 映射查找 -- 查找覆盖该 IOVA 的有效映射

4. 范围检查 -- (iova + size) 不能超过映射范围

5. 权限检查 -- DMA 方向必须兼容

6. GPA 计算 -- gpa = entry.gpa + (iova - entry.iova)

7. 脏页标记 -- 如果启用 dirty tracking

#### 4.4.4 Fault 注入规则

iommu_fault_rule_t rule;
rule.bdf_mask    = 16'hFFFF;           // 匹配所有 BDF
rule.iova_start  = 64'h8000_0000;
rule.iova_end    = 64'h8000_FFFF;
rule.dir         = DMA_BIDIRECTIONAL;  // 匹配所有方向
rule.fault_type  = IOMMU_FAULT_PERMISSION;
rule.trigger_count = 3;                // 触发 3 次后耗尽
rule.triggered   = 0;

iommu.add_fault_rule(rule);

#### 4.4.5 脏页追踪

为热迁移提供支持，以 4KB 粒度追踪被写入的页面：

iommu.dirty_tracking_enable = 1;
// ... DMA 操作 ...
bit [63:0] dirty_pages[$];
iommu.get_and_clear_dirty(dirty_pages);

### 4.5 Virtqueue 层 (virtqueue/)

#### 4.5.1 抽象基类接口 (`virtqueue_base`)

virtqueue_base 是一个虚类（virtual class），继承自 uvm_object。定义了 18 个纯虚方法：

| 类别 | 方法 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命周期 | alloc_rings() | void | 分配并初始化 ring 内存 |
|  | free_rings() | void | 释放 ring 内存 |
|  | reset_queue() | void | 重置队列状态 |
|  | detach_all_unused(ref tokens[$]) | void | 回收所有未完成的 token |
| 驱动操作 | add_buf(sgs[], n_out, n_in, token, indirect) | int unsigned | 添加 buffer 到描述符环 |
|  | kick() | task | 通知设备（PCIe TLP） |
|  | poll_used(ref token, ref len) | bit | 轮询 Used Ring |
| 通知控制 | disable_cb() | void | 抑制设备中断 |
|  | enable_cb() | void | 使能设备中断 |
|  | enable_cb_delayed() | void | EVENT_IDX 延迟使能 |
|  | vq_poll(last_used) | bit | 检查是否有新完成 |
| 查询 | get_free_count() | int unsigned | 空闲描述符数量 |
|  | get_pending_count() | int unsigned | 待完成描述符数量 |
|  | needs_notification() | bit | 是否需要 kick |
| DMA 辅助 | dma_map_buf(gpa, size, dir) | bit[63:0] | DMA 映射 |
|  | dma_unmap_buf(iova) | void | DMA 解映射 |
| 错误注入 | inject_desc_error(err_type) | void | 注入描述符错误 |
| 热迁移 | save_state(ref snap) | void | 保存队列快照 |
|  | restore_state(snap) | void | 恢复队列快照 |

基类还提供公共实现：

- setup() -- 初始化外部引用

- detach() -- 重置并禁用

- dump_ring() -- 日志输出队列状态

- leak_check() -- 检测未释放 token 和 DMA 映射

#### 4.5.2 Split Virtqueue 实现

Split Virtqueue 使用三个独立的内存区域：

+---+---+---+---+---+---+---+---+    每个 16 字节
| D | D | D | D | D | D | D | D |    Descriptor Table (4096 对齐)
+---+---+---+---+---+---+---+---+    addr[63:0], len[31:0], flags[15:0], next[15:0]
  0   1   2   3   4   5   6   7

+---+---+---+---+---+---+---+---+    Available Ring (2 字节对齐)
|flg|idx| 0 | 1 | 2 |...|evt|   |    flags, idx, ring[queue_size], used_event
+---+---+---+---+---+---+---+---+

+---+---+---+---+---+---+---+---+    Used Ring (4096 对齐)
|flg|idx|id0|ln0|id1|ln1|...|evt|    flags, idx, ring[queue_size]={id,len}, avail_event
+---+---+---+---+---+---+---+---+

关键操作流程：

1. alloc_rings(): 从 host_mem 分配三个区域，初始化空闲描述符链表

2. add_buf(): 从空闲链表取描述符 -> 写入描述符 -> wmb() -> 更新 avail ring -> mb() -> 存储 token

3. poll_used(): rmb() -> 读取 used idx -> 比较 -> 读取 used entry -> 回收描述符链到空闲链表

4. needs_notification(): EVENT_IDX 模式使用 vring_need_event 算法；否则检查 VIRTQ_USED_F_NO_NOTIFY 标志

#### 4.5.3 Packed Virtqueue 实现

Packed Virtqueue 使用单环布局，AVAIL 和 USED 标志位嵌入描述符的 flags 字段：

+---+---+---+---+---+---+---+---+    每个 16 字节
| P | P | P | P | P | P | P | P |    Packed Descriptor Ring (4096 对齐)
+---+---+---+---+---+---+---+---+    addr[63:0], len[31:0], id[15:0], flags[15:0]
  0   1   2   3   4   5   6   7

+---+---+                             Driver Event Suppression (4 字节)
|DES|FLG|
+---+---+

+---+---+                             Device Event Suppression (4 字节)
|DES|FLG|
+---+---+

Wrap Counter 机制：

- avail_wrap_counter 初始为 1，每当 next_avail_idx 回绕到 0 时翻转

- AVAIL 标志位 = avail_wrap_counter，USED 标志位 = !avail_wrap_counter

- 设备通过 USED 标志位 = used_wrap_counter 来标记完成

Event Suppression（DESC 模式）：

通知抑制使用 wrap counter 感知的比较：

if (avail_wrap_counter == dev_wrap)
    return (next_avail_idx >= dev_desc_idx);
else
    return (next_avail_idx < dev_desc_idx);

#### 4.5.4 Custom Virtqueue

custom_virtqueue 通过 virtqueue_custom_callback 回调接口将所有 ring 操作委托给用户实现。

使用步骤：

1. 继承 virtqueue_custom_callback，实现所有纯虚方法

2. 创建 custom_virtqueue 实例

3. 设置 custom_cb 引用

4. 可选：配置 desc_entry_size 和 desc_field_defs[]

字段定义机制：

custom_vq.desc_entry_size = 32;  // 每个描述符 32 字节
custom_vq.desc_field_defs = '{"addr:64:0", "len:32:8", "flags:16:12",
                               "next:16:14", "metadata:128:16"};
// 格式: "name:width_bits:offset_bytes"

// 在回调中使用:
custom_vq.write_desc_field(idx, "metadata", 128'hDEADBEEF);
bit [63:0] val = custom_vq.read_desc_field(idx, "addr");

#### 4.5.5 Virtqueue Manager

virtqueue_manager 是队列的工厂和生命周期管理器：

// 创建队列
virtqueue_base vq = vq_mgr.create_queue(queue_id, queue_size, VQ_SPLIT);

// 获取队列
virtqueue_base vq = vq_mgr.get_queue(queue_id);

// 销毁单个队列
vq_mgr.destroy_queue(queue_id);

// 销毁所有队列
vq_mgr.destroy_all();

// 回收所有队列的未完成 token
vq_mgr.detach_all_queues();

// 泄漏检查
vq_mgr.leak_check();

#### 4.5.6 错误注入器

virtqueue_error_injector 支持配置化的错误注入：

err_inj.configure(
    .err(VQ_ERR_CIRCULAR_CHAIN),   // 错误类型
    .after_n_ops(5),                // 第 5 次操作后注入
    .queue_id('1),                  // 任意队列 ('1 = wildcard)
    .probability(50)                // 50% 概率
);

// 在操作点检查
if (err_inj.should_inject(current_queue_id)) begin
    // 执行错误注入逻辑
end

### 4.6 PCI 传输层 (transport/)

#### 4.6.1 寄存器偏移常量

Common Config 寄存器按 virtio spec Section 4.1.4.3 定义：

| 偏移 | 宽度 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 32 | DFSELECT | Device Feature Select |
| 0x04 | 32 | DF | Device Feature (RO) |
| 0x08 | 32 | GFSELECT | Guest/Driver Feature Select |
| 0x0C | 32 | GF | Guest/Driver Feature |
| 0x10 | 16 | MSIX | Config MSI-X Vector |
| 0x12 | 16 | NUMQ | Num Queues (RO) |
| 0x14 | 8 | STATUS | Device Status |
| 0x15 | 8 | CFGGENERATION | Config Generation (RO) |
| 0x16 | 16 | Q_SELECT | Queue Select |
| 0x18 | 16 | Q_SIZE | Queue Size |
| 0x1A | 16 | Q_MSIX | Queue MSI-X Vector |
| 0x1C | 16 | Q_ENABLE | Queue Enable |
| 0x1E | 16 | Q_NOFF | Queue Notify Offset (RO) |
| 0x20 | 32 | Q_DESCLO | Queue Desc Addr Low |
| 0x24 | 32 | Q_DESCHI | Queue Desc Addr High |
| 0x28 | 32 | Q_AVAILLO | Queue Avail Addr Low |
| 0x2C | 32 | Q_AVAILHI | Queue Avail Addr High |
| 0x30 | 32 | Q_USEDLO | Queue Used Addr Low |
| 0x34 | 32 | Q_USEDHI | Queue Used Addr High |
| 0x38 | 16 | Q_NDATA | Queue Notify Data (1.2+) |
| 0x3A | 16 | Q_RESET | Queue Reset (1.2+) |

#### 4.6.2 BAR 访问器 (`virtio_bar_accessor`)

BAR 访问器将 MMIO 寄存器访问翻译为 PCIe TLP：

| 方法 | TLP 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| read_reg(bar_id, offset, size, data) | Memory Read | BAR MMIO 读 |
| write_reg(bar_id, offset, size, data) | Memory Write | BAR MMIO 写 |
| config_read(addr, data) | Config Read Type 0 | 配置空间读 |
| config_write(addr, data, be) | Config Write Type 0 | 配置空间写 |
| enumerate_bars() | Config Read/Write | PCI BAR 枚举 |
| read_reg_with_error(...) | Memory Read (BE=0) | 错误注入读 |
| write_reg_with_error(...) | Memory Write (BE=0) | 错误注入写 |

BAR 枚举流程：保存原值 -> 写全 1 -> 读回 -> 计算大小 -> 分配地址 -> 写入地址。支持 32/64 位 BAR。

#### 4.6.3 Capability 发现 (`virtio_pci_cap_manager`)

遍历 PCI 配置空间的 capability 链表（从 CAP_PTR 0x34 开始），解析以下 capability：

| cfg_type | 名称 | 必需 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Common Configuration | 必需 |
| 2 | Notification | 必需 |
| 3 | ISR Status | 必需 |
| 4 | Device-specific Configuration | 推荐 |
| 5 | PCI Configuration Access | 可选 |
| 0x11 | MSI-X | 推荐 |

对于 Notification capability，还会读取 notify_off_multiplier（偏移 +16）。

#### 4.6.4 通知管理器 (`virtio_notification_manager`)

支持四种中断模式和三级 IRQ 回退：

Per-queue MSI-X (N+1 vectors)
         |
         v (不够 vectors)
Shared MSI-X (3 vectors: config + rx_shared + tx_shared)
         |
         v (没有 MSI-X)
INTx fallback

NAPI 模式支持：

- enter_polling_mode(queue_id) -- 禁用该队列的中断回调

- exit_polling_mode(queue_id) -- 恢复中断回调

错误注入：

- inject_spurious_interrupt(vector) -- 注入虚假中断

- inject_missed_interrupt(queue_id) -- 注入丢失中断

- inject_wrong_vector(queue_id) -- 注入错误向量中断

#### 4.6.5 PCI Transport 封装 (`virtio_pci_transport`)

封装完整的 virtio PCI 传输协议，提供高层接口。

完整初始化序列 (full_init_sequence())：

Step 1: reset_device()                    -- 写 status=0, 轮询直到读回 0
Step 2: write_status(ACKNOWLEDGE)         -- 确认设备存在
Step 3: write_status(ACKNOWLEDGE|DRIVER)  -- 声明驱动身份
Step 4: negotiate_features()              -- 两阶段 feature 协商
Step 5: write_status(|FEATURES_OK)        -- 确认 feature, 轮询验证
Step 6: read_num_queues()                 -- 获取设备支持的队列数
Step 7: Per-queue discovery               -- 读取 max_size, notify_off
Step 8: setup_msix()                      -- MSI-X 表初始化 + 向量绑定
Step 9: write_status(|DRIVER_OK)          -- 驱动就绪

Kick 机制：

// 标准 kick: 写 queue_id 到 notify offset
bar.write_reg(notify_bar, notify_offset, 2, queue_id);

// NOTIFICATION_DATA kick: 写 32-bit 扩展数据
// Split: {next_avail_idx[15:0], queue_id[15:0]}
// Packed: {wrap_counter, next_avail_idx[14:0], queue_id[15:0]}
bar.write_reg(notify_bar, notify_offset, 4, notify_data);

### 4.7 驱动 Agent (agent/)

#### 4.7.1 双层架构

virtio_driver_agent
                    /        |        \
         virtio_driver   virtio_monitor  virtio_sequencer
              |                |
     +--------+--------+     被动观察 TLP
     |                  |
virtio_auto_fsm   virtio_atomic_ops
(AUTO mode)       (MANUAL mode)
     |                  |
     +--------+---------+
              |
     virtio_pci_transport
     virtqueue_manager
     host_mem_manager
     virtio_iommu_model

#### 4.7.2 原子操作库 (`virtio_atomic_ops`)

每个方法对应一个真实的 Linux virtio-net 驱动操作：

| 类别 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备发现 | device_reset() | 写 status=0, 轮询 |
|  | set_acknowledge() | 设置 ACKNOWLEDGE |
|  | set_driver() | 设置 DRIVER |
|  | negotiate_features(supported, ref negotiated) | Feature 协商 |
|  | set_features_ok(ref ok) | 设置 FEATURES_OK 并验证 |
|  | set_driver_ok() | 设置 DRIVER_OK |
|  | set_failed() | 设置 FAILED |
| 队列管理 | setup_queue(qid, size, type) | 配置单个队列 |
|  | setup_all_queues(num_pairs, type, size) | 配置所有队列 |
|  | teardown_queue(qid) | 拆除队列 |
|  | reset_queue(qid) | 重置单个队列 (1.2+) |
| MSI-X | setup_msix(num_queues) | MSI-X 初始化和向量绑定 |
| TX | tx_submit(qid, hdr, pkt, indirect, ref desc_id) | 提交发送报文 |
|  | tx_complete(qid, ref pkts, budget) | 完成回收 |
| RX | rx_refill(qid, count) | 补充 RX buffer |
|  | rx_receive(qid, ref pkts, budget) | 接收报文 |
| 控制 VQ | ctrl_send(cls, cmd, data, ref ack) | 发送控制命令 |
|  | ctrl_set_mq_pairs(num_pairs, ref ok) | 设置多队列对数 |
|  | ctrl_set_rss(cfg, ref ok) | 配置 RSS |
|  | ctrl_announce_ack(ref ok) | GUEST_ANNOUNCE 确认 |

#### 4.7.3 自动状态机 (`virtio_auto_fsm`)

FSM 状态转换图：

FSM_IDLE ----full_init()----> FSM_DISCOVERING
                                    |
                                    v
                              FSM_NEGOTIATING
                                    |
                                    v
                              FSM_QUEUE_SETUP
                                    |
                                    v
                              FSM_MSIX_SETUP
                                    |
                                    v
               +------------  FSM_READY  <-----------+
               |                    |                 |
    start_dataplane()          stop_dataplane()       |
               |                    |                 |
               v                    |                 |
          FSM_RUNNING  --------+----+                 |
               |               |                      |
         (DEVICE_NEEDS_RESET)  |  freeze_for_migration()
               |               |         |
               v               |    FSM_SUSPENDING
          FSM_ERROR            |         |
               |               |         v
               v               |    FSM_FROZEN
          FSM_RECOVERING ------+         |
                                    restore_from_migration()
                                         |
                                    FSM_READY -> FSM_RUNNING

后台任务：

所有后台任务在 fork : dataplane_tasks ... join_none 中启动：

| 任务 | 功能 |
| --- | --- |
| rx_refill_loop(queue_id) | 定期检查 RX 队列空闲描述符，达到阈值时补充 |
| tx_complete_loop(queue_id) | 定期轮询 TX 队列 Used Ring，回收已完成描述符 |
| interrupt_handler_loop() | 等待中断事件，触发 used_ring_updated_event |
| adaptive_irq_loop() | 根据报文完成速率在 MSI-X 和 polling 间切换 |
| config_change_handler() | 监控设备配置变化（链路状态、DEVICE_NEEDS_RESET） |

停止数据面：dataplane_running = 0; -> stop_event;，所有后台任务在下次循环检查时退出。

#### 4.7.4 UVM Driver

virtio_driver 接收 virtio_transaction 并按 txn_type 分发：

case (req.txn_type)
    VIO_TXN_INIT:       fsm.full_init();
    VIO_TXN_SEND_PKTS:  fsm.send_packets(req.packets, req.queue_id);
    VIO_TXN_ATOMIC_OP:  dispatch_atomic_op(req);
    VIO_TXN_FREEZE:     fsm.freeze_for_migration(req.snapshot);
    // ... 16 种事务类型
endcase

### 4.8 数据面 (dataplane/)

#### 4.8.1 TX Engine

TX 引擎负责将 net_packet 生成的报文组装成 virtio 描述符链：

1. build_net_hdr(): 根据 offload feature 构建 virtio-net 头部

2. offload 检查: 如果需要 TSO/USO，调用相应分段引擎

3. standard_tx_build_chain(): 构建 SG 链 [net_hdr_sg] [pkt_data_sg]

4. vq.add_buf(): 填写描述符

5. kick(): 如果 needs_notification() 返回 true

#### 4.8.2 RX Engine

RX 引擎支持三种 buffer 模式：

| 模式 | Feature | Buffer 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RX_MODE_MERGEABLE | MRG_RXBUF | 小 buffer (如 1526) | 通过 `num_buffers` 合并多个 buffer |
| RX_MODE_BIG | - | 大 buffer (如 65535) | 单个 buffer 容纳完整报文 |
| RX_MODE_SMALL | - | 页大小 (4096) | 单页 buffer |

RX 自动补充：当空闲描述符数量低于阈值（默认 queue_size / 4）时自动补充。

#### 4.8.3 Offload Engine

| 引擎 | 功能 |
| --- | --- |
| virtio_csum_engine | TX: 计算伪头部 checksum; RX: 验证完整 checksum |
| virtio_tso_engine | TCP 分段，更新 IP/TCP 头部 |
| virtio_uso_engine | UDP 分段（1.2+） |
| virtio_rss_engine | Toeplitz hash 计算, 间接表查找, 队列选择 |

#### 4.8.4 Failover Manager

管理 VIRTIO_NET_F_STANDBY 的 failover 状态机：

FO_NORMAL -----(primary down)----> FO_PRIMARY_DOWN
                                        |
                                        v
                                   FO_SWITCHING
                                        |
                                        v
                                   FO_STANDBY_ACTIVE
                                        |
                              (primary recovered)
                                        |
                                        v
                                   FO_FAILBACK -> FO_NORMAL

### 4.9 SR-IOV (sriov/)

#### 4.9.1 PF Manager

virtio_pf_manager 不重新实现 SR-IOV 管理，而是委托给 `pcie_tl_vip` 的 `func_manager`：

- PF/VF 上下文管理、BDF 计算、VF 使能/禁用

- 每 VF 配置空间、SR-IOV Capability 寄存器

virtio 层只管理 virtio 专有状态：

- virtio_vf_resource_pool: local_qid <-> global_qid 映射

- failover_manager: STANDBY feature

- admin_vq: PF 管理队列（1.2+）

- VF 生命周期: 创建/配置/激活/FLR/禁用

#### 4.9.2 VF Resource Pool

管理每个 VF 的队列资源映射：

typedef struct {
    int unsigned vf_id;
    int unsigned local_qid;
    int unsigned global_qid;
    string       queue_name;
} queue_mapping_t;

#### 4.9.3 VF Instance

virtio_vf_instance 封装单个 VF 的所有组件：virtio_driver_agent、virtqueue_manager、virtio_pci_transport、virtio_net_dataplane。提供 wire_shared() 方法注入共享组件引用。

#### 4.9.4 VF FLR 流程

1. Virtio: on_flr()          -- detach 所有队列, 清理 DMA
2. PCIe: Config Write FLR    -- 通过 pcie_tl_vip
3. poll_config_until()       -- 等待 VF 再次可访问
4. 可选: 重新初始化          -- full_init()

### 4.10 环境层 (env/)

#### 4.10.1 配置对象 (`virtio_net_env_config`)

所有可配置参数：

| 类别 | 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑 | num_vfs | 0 | VF 数量（0=纯 PF 模式） |
|  | max_vfs | 256 | 最大 VF 数 |
| 默认值 | default_num_pairs | 1 | 默认队列对数 |
|  | default_queue_size | 256 | 默认队列大小 |
|  | default_vq_type | VQ_SPLIT | 默认队列类型 |
|  | default_driver_features | '1 | 默认 feature（全开） |
|  | default_rx_mode | RX_MODE_MERGEABLE | 默认 RX 模式 |
|  | default_irq_mode | IRQ_MSIX_PER_QUEUE | 默认中断模式 |
|  | default_napi_budget | 64 | NAPI 预算 |
|  | default_rx_buf_size | 1526 | RX buffer 大小 |
|  | default_driver_mode | DRV_MODE_AUTO | 默认驱动模式 |
| PCIe | pf_bdf | 16'h0100 | PF 的 BDF |
| 内存 | mem_base | 64'h1_0000_0000 | host_mem 起始地址 |
|  | mem_end | 64'h1_FFFF_FFFF | host_mem 结束地址 |
| IOMMU | iommu_strict | 1 | 严格权限检查 |
| 性能 | bw_limit_enable | 0 | 带宽限制开关 |
|  | bw_limit_mbps | 0 | 带宽限制值 (Mbps) |
| 验证 | scb_enable | 1 | Scoreboard 开关 |
|  | cov_enable | 0 | Coverage 开关 |
| Failover | failover_enable | 0 | Failover 开关 |
|  | primary_vf_id | 0 | 主 VF ID |
|  | standby_vf_id | 1 | 备 VF ID |

#### 4.10.2 Scoreboard（8 个检查类别）

| 类别 | 开关 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整性 | chk_data_integrity | TX/RX 报文数据匹配 |
| Offload 正确性 | chk_offload_correct | checksum/GSO 字段验证 |
| 队列协议 | chk_queue_protocol | 描述符链、ring 操作正确性 |
| Feature 合规 | chk_feature_compliance | 操作符合协商的 feature |
| 通知 | chk_notification | kick/中断协议正确性 |
| DMA 合规 | chk_dma_compliance | 地址范围、方向、映射有效性 |
| 顺序 | chk_ordering | 队列内完成顺序 |
| 配置一致性 | chk_config_consistency | 设备配置值匹配 |

#### 4.10.3 Coverage（8 个 Covergroup）

| Covergroup | 内容 | 默认状态 |
| --- | --- | --- |
| cg_features | 队列类型、feature 组合、交叉覆盖 | OFF |
| cg_queue_ops | 队列大小、深度、操作类型 | OFF |
| cg_dataplane | 报文大小、burst 长度、队列利用率 | OFF |
| cg_offload | checksum 标志、GSO 类型、segment 大小 | OFF |
| cg_notification | 中断模式、coalescing、通知抑制 | OFF |
| cg_errors | 错误注入类型、fault 分类 | OFF |
| cg_lifecycle | 设备状态转换、reset 类型 | OFF |
| cg_sriov | VF 数量、FLR、并发 VF 操作 | OFF |

#### 4.10.4 Performance Monitor

带宽限制： 使用同步 token bucket（无后台任务）：

- bucket 大小 = bw_limit_mbps * 125（1ms 的字节量）

- sync_refill() 在每次调用时按仿真时间比例补充 token

延迟剖析： 7 阶段时间戳：

desc_fill_time -> kick_time -> device_start_time -> device_done_time -> interrupt_time -> poll_time -> complete_time

报告: min/max/avg/p50/p95/p99 延迟。

### 4.11 Sequence 库 (seq/)

#### 4.11.1 Base Sequences

| 序列 | 功能 |
| --- | --- |
| virtio_base_seq | 所有序列的基类 |
| virtio_init_seq | 完整初始化（INIT + START_DP） |
| virtio_tx_seq | 发送 N 个报文 |
| virtio_rx_seq | 等待接收 N 个报文 |
| virtio_ctrl_seq | 控制 VQ 命令 |
| virtio_queue_setup_seq | 单队列配置 |
| virtio_kick_seq | 显式 kick |

#### 4.11.2 Scenario Sequences

| 目录 | 序列 | 测试场景 |
| --- | --- | --- |
| lifecycle/ | virtio_lifecycle_full_seq | 完整 init-traffic-shutdown 生命周期 |
|  | virtio_status_error_seq | 状态转换错误（跳过 ACKNOWLEDGE 等） |
|  | virtio_feature_error_seq | Feature 协商错误（部分写入等） |
| dataplane/ | virtio_tso_seq | TCP/UDP 分段验证 |
|  | virtio_mrg_rxbuf_seq | MRG_RXBUF 合并接收 |
|  | virtio_rss_distribution_seq | RSS 队列分发验证 |
|  | virtio_csum_offload_seq | Checksum offload 验证 |
|  | virtio_tunnel_pkt_seq | 隧道报文处理 |
| interrupt/ | virtio_adaptive_irq_seq | 自适应 IRQ 切换 |
|  | virtio_event_idx_boundary_seq | EVENT_IDX 边界条件 |
| migration/ | virtio_live_migration_seq | 热迁移 freeze/restore |
|  | virtio_failover_seq | STANDBY failover |
| sriov/ | virtio_multi_vf_init_seq | 多 VF 并行初始化 |
|  | virtio_vf_flr_isolation_seq | VF FLR 隔离验证 |
|  | virtio_mixed_vq_type_seq | 混合队列类型 |
| error/ | virtio_desc_error_seq | 描述符错误注入 |
|  | virtio_iommu_fault_seq | IOMMU fault 注入 |
|  | virtio_pcie_cross_error_seq | PCIe 层错误 |
|  | virtio_bad_packet_seq | 异常报文 |
| concurrency/ | virtio_concurrent_vf_traffic_seq | 多 VF 并发流量 |
| dynamic/ | virtio_live_mq_resize_seq | 运行时 MQ 调整 |
| boundary/ | virtio_boundary_seq | 边界条件（min/max queue 等） |

#### 4.11.3 Virtual Sequences

| 序列 | 用途 |
| --- | --- |
| virtio_smoke_vseq | 冒烟测试：init -> 少量 traffic -> reset |
| virtio_full_init_traffic_vseq | 完整 init + 中等流量 |
| virtio_multi_vf_vseq | 多 VF 并行操作 |
| virtio_stress_vseq | 压力测试：大流量、极端参数 |

### 4.12 回调扩展点 (callbacks/)

#### 4.12.1 数据面回调 (`virtio_dataplane_callback`)

virtual class virtio_dataplane_callback extends uvm_object;
    // TX: 自定义描述符链组装
    pure virtual function void custom_tx_build_chain(
        uvm_object pkt, virtio_net_hdr_t hdr, ref virtio_sg_list sgs[$]);
    // RX: 自定义 buffer 解析
    pure virtual function void custom_rx_parse_buf(
        byte unsigned raw_data[$], ref virtio_net_hdr_t hdr, ref uvm_object pkt);
    // 自定义头部大小/打包/解包
    pure virtual function int unsigned custom_hdr_size();
    pure virtual function void custom_hdr_pack(...);
    pure virtual function void custom_hdr_unpack(...);
endclass

#### 4.12.2 Scoreboard 回调 (`virtio_scoreboard_callback`)

virtual class virtio_scoreboard_callback extends uvm_object;
    // 自定义报文比较（替代 uvm_object::compare()）
    pure virtual function bit custom_compare(uvm_object expected, uvm_object actual);
    // 自定义字段提取（用于调试 vendor-specific 描述符格式）
    pure virtual function void custom_extract_fields(
        byte unsigned raw_desc[], ref string field_values[string]);
endclass

#### 4.12.3 Coverage 回调 (`virtio_coverage_callback`)

用于注册用户自定义 covergroup 采样。

## 5. Feature 支持矩阵

| Feature | Bit | 支持状态 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIRTIO_NET_F_CSUM | 0 | 完整 | default_driver_features[0] |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_CSUM | 1 | 完整 | default_driver_features[1] |
| VIRTIO_NET_F_MTU | 3 | 完整 | default_driver_features[3] |
| VIRTIO_NET_F_MAC | 5 | 完整（必需） | 始终开启 |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_TSO4/6 | 7/8 | 完整 | default_driver_features[7:8] |
| VIRTIO_NET_F_HOST_TSO4/6 | 11/12 | 完整 | default_driver_features[11:12] |
| VIRTIO_NET_F_MRG_RXBUF | 15 | 完整 | default_rx_mode = RX_MODE_MERGEABLE |
| VIRTIO_NET_F_STATUS | 16 | 完整 | default_driver_features[16] |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_VQ | 17 | 完整 | default_driver_features[17] |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_RX | 18 | 完整 | default_driver_features[18] |
| VIRTIO_NET_F_CTRL_VLAN | 19 | 完整 | default_driver_features[19] |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_ANNOUNCE | 21 | 完整 | default_driver_features[21] |
| VIRTIO_NET_F_MQ | 22 | 完整 | default_num_pairs |
| VIRTIO_NET_F_GUEST_USO4/6 | 54/55 | 完整 | default_driver_features[54:55] |
| VIRTIO_NET_F_HOST_USO | 56 | 完整 | default_driver_features[56] |
| VIRTIO_NET_F_RSS | 60 | 完整 | default_driver_features[60] |
| VIRTIO_NET_F_STANDBY | 62 | 完整 | failover_enable |
| VIRTIO_F_RING_INDIRECT_DESC | 28 | 框架 | default_driver_features[28] |
| VIRTIO_F_RING_EVENT_IDX | 29 | 完整 | default_driver_features[29] |
| VIRTIO_F_VERSION_1 | 32 | 完整（必需） | 始终开启 |
| VIRTIO_F_ACCESS_PLATFORM | 33 | 完整（必需） | 始终开启 |
| VIRTIO_F_RING_PACKED | 34 | 完整 | default_vq_type = VQ_PACKED |
| VIRTIO_F_IN_ORDER | 35 | 框架 | default_driver_features[35] |
| VIRTIO_F_SR_IOV | 37 | 完整 | num_vfs > 0 |
| VIRTIO_F_NOTIFICATION_DATA | 38 | 完整 | default_driver_features[38] |
| VIRTIO_F_RING_RESET | 40 | 完整 | default_driver_features[40] |

## 6. 使用指南

### 6.1 快速开始

#### 6.1.1 环境准备

确保以下组件已就位：

# 外部依赖（通过符号链接）
virtio_net_vip/ext/host_mem      -> /path/to/host_mem
virtio_net_vip/ext/net_packet    -> /path/to/net_packet
virtio_net_vip/ext/pcie_tl_vip   -> /path/to/pcie_tl_vip

#### 6.1.2 编译命令 (VCS)

vcs -full64 -sverilog -ntb_opts uvm \
    +incdir+virtio_net_vip/src \
    +incdir+ext/pcie_tl_vip/src \
    +incdir+ext/host_mem/src \
    ext/pcie_tl_vip/src/pcie_tl_pkg.sv \
    ext/host_mem/src/host_mem_pkg.sv \
    virtio_net_vip/src/virtio_net_pkg.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_tb_top.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_base_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_smoke_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_unit_test.sv \
    -o simv -timescale=1ns/1ps

#### 6.1.3 运行测试

# 单元测试（无 PCIe 依赖）
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_unit_test +UVM_VERBOSITY=UVM_MEDIUM

# 冒烟测试
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_smoke_test

# 流量测试
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_traffic_test

# 端到端集成测试
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_e2e_test

# 完整集成测试（带 Completion Bridge）
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_full_integration_test

### 6.2 编写测试

#### 6.2.1 基本测试模板

class my_test extends virtio_base_test;
    `uvm_component_utils(my_test)

    function new(string name, uvm_component parent);
        super.new(name, parent);
    endfunction

    // 自定义配置
    virtual function void configure_default(virtio_net_env_config cfg);
        super.configure_default(cfg);
        cfg.default_num_pairs    = 2;
        cfg.default_queue_size   = 128;
        cfg.default_vq_type      = VQ_PACKED;
        cfg.scb_enable           = 1;
    endfunction

    virtual task run_phase(uvm_phase phase);
        virtio_full_init_traffic_vseq vseq;
        phase.raise_objection(this);

        vseq = virtio_full_init_traffic_vseq::type_id::create("vseq");
        vseq.start(env.v_seqr);

        phase.drop_objection(this);
    endtask
endclass

#### 6.2.2 使用 AUTO 模式

// AUTO 模式下，test 只需发送高层事务
virtio_transaction txn;

// 初始化
txn = virtio_transaction::type_id::create("init_txn");
txn.txn_type = VIO_TXN_INIT;
// ... start_item/finish_item on sequencer ...

// 启动数据面
txn.txn_type = VIO_TXN_START_DP;
// ... start_item/finish_item ...

// 发送报文
txn.txn_type = VIO_TXN_SEND_PKTS;
txn.packets = my_packet_list;
// ... start_item/finish_item ...

#### 6.2.3 使用 MANUAL 模式

// MANUAL 模式下，test 精确控制每个操作步骤
virtio_transaction txn;

// Step 1: Set Status
txn.txn_type = VIO_TXN_ATOMIC_OP;
txn.atomic_op = ATOMIC_SET_STATUS;
txn.status_val = DEV_STATUS_ACKNOWLEDGE;

// Step 2: Setup Queue
txn.atomic_op = ATOMIC_SETUP_QUEUE;
txn.queue_id = 0;
txn.queue_size = 256;
txn.vq_type = VQ_SPLIT;

// Step 3: TX Submit
txn.atomic_op = ATOMIC_TX_SUBMIT;
txn.queue_id = 1;  // transmitq_0
txn.pkt = my_packet;
txn.net_hdr = my_hdr;

### 6.3 与 DUT 对接

#### 6.3.1 PCIe 接口连接

VIP 通过 pcie_tl_vip 的 RC Agent 与 DUT 的 EP 端交互：

class my_dut_test extends virtio_base_test;
    pcie_tl_env  pcie_env;

    virtual function void build_phase(uvm_phase phase);
        super.build_phase(phase);
        pcie_env = pcie_tl_env::type_id::create("pcie_env", this);
    endfunction

    virtual function void connect_phase(uvm_phase phase);
        super.connect_phase(phase);
        // 将 PCIe RC sequencer 注入每个 VF 实例
        foreach (env.vf_instances[i]) begin
            env.vf_instances[i].wire_shared(
                env.host_mem, env.iommu, env.barrier, env.err_inj,
                env.wait_pol, pcie_env.rc_agent.sequencer,
                cfg.pf_bdf
            );
        end
        env.v_seqr.pcie_rc_seqr = pcie_env.rc_agent.sequencer;
    endfunction
endclass

#### 6.3.2 BAR 地址配置

BAR 地址通过 bar_accessor.enumerate_bars() 自动枚举和分配。默认 MMIO 窗口从 0xC000_0000 开始。可通过设置 bar.next_bar_alloc_addr 自定义。

## 7. 测试方法论

### 7.1 测试层次

| 层次 | 测试文件 | 依赖 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | virtio_unit_test.sv | 无 PCIe | host_mem, IOMMU, split_virtqueue, wait_policy |
| 压力单元 | virtio_stress_unit_test.sv | 无 PCIe | packed virtqueue, 大规模操作 |
| 协议测试 | virtio_protocol_test.sv | 无 PCIe | 类型系统、状态机验证 |
| 流量测试 | virtio_traffic_test.sv | 无 PCIe | 1000 报文 TX/RX, 带宽控制, 压力 |
| 端到端 | virtio_e2e_test.sv | PCIe TLM loopback | 完整 init + dataplane through TLP |
| 完整集成 | virtio_full_test.sv | PCIe + Completion Bridge | 解决 get_response 问题 |
| 双 VIP | virtio_dual_test.sv | 两个 VIP 实例 | 互打测试 |

### 7.2 测试结果汇总

以下是已通过的测试及其关键数据：

| 测试 | 报文数量 | 关键指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| virtio_unit_test | - | host_mem alloc/free, IOMMU map/translate, split_vq alloc/add_buf, wait_policy | PASS |
| virtio_stress_unit_test | - | packed_vq 压力, 大规模操作 | PASS |
| virtio_protocol_test | - | 类型枚举, 状态机, feature bit | PASS |
| virtio_traffic_test` - 大流量 | 1000 pkts | TX/RX loopback, 全部匹配 | PASS |
| virtio_traffic_test` - 带宽控制 | 100 pkts | 100 Mbps 限制, token bucket | PASS |
| virtio_traffic_test` - 协议完整性 | 60+ pkts | checksum/TSO/RSS 验证 | PASS |
| virtio_traffic_test` - 队列压力 | 2560 ops | 256-entry fill/drain x10 | PASS |
| virtio_traffic_test` - 混合队列 | 200 pkts | split + packed 并行 | PASS |
| virtio_e2e_test | ~20 pkts | PCIe TLM loopback, 完整 init | PASS |
| virtio_full_test | ~50 pkts | Completion Bridge, 全 TLP 路径 | PASS |

### 7.3 测试建议

#### DUT 对接后的测试策略

1. 第一优先：冒烟测试 -- 验证基本初始化和单报文收发

2. 第二优先：协议合规 -- 状态转换、feature 协商、queue setup 错误检测

3. 第三优先：数据正确性 -- 中等流量 TX/RX 数据匹配

4. 第四优先：Offload 验证 -- checksum, TSO, USO, RSS

5. 第五优先：错误恢复 -- 描述符错误、IOMMU fault、DEVICE_NEEDS_RESET

6. 第六优先：性能基准 -- 延迟分段、带宽极限

7. 第七优先：高级场景 -- 热迁移、failover、多 VF 并发、动态重配置

#### 覆盖率目标

- Feature 交叉覆盖 > 80%

- 队列操作覆盖 > 90%

- 错误注入类型覆盖 100%

- 状态转换覆盖 100%

## 8. 已知限制和未来工作

### 8.1 已知限制

| 限制 | 说明 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| TLM loopback `get_response() | 在 TLM loopback 模式下，PCIe RC driver 的 `get_response()` 可能死锁 | 使用 `virtio_cpl_bridge` 中间件解决（见 `virtio_full_test.sv`） |
| Indirect Descriptors | 框架已定义但未完整实现间接描述符表的分配和填写 | 不影响标准流量测试 |
| IN_ORDER Completion | Packed Queue 的 `VIRTIO_F_IN_ORDER` 快速路径为框架级实现 | 功能正确但未优化 |
| net_packet 集成 | TX/RX engine 使用 `uvm_object` 封装 `packet_item | 需要 `virtio_dataplane_callback |

### 8.2 Completion Bridge 中间件

为解决 TLM loopback 模式下的 get_response() 死锁问题，virtio_full_test.sv 引入了三层中间件架构：

1. `virtio_cpl_bridge` -- FIFO 化的 completion 存储（单 mailbox，因 virtio 寄存器访问是顺序的）

2. `virtio_rc_driver_shim` -- 继承 pcie_tl_rc_driver，将 completion 推入 bridge

3. Bridged Sequences -- 使用 bridge 的 wait_completion() 替代 get_response()

### 8.3 建议的后续改进

1. 间接描述符完整实现 -- 分配间接描述符表，支持超长 SG 链

2. Admin VQ 完整实现 -- 目前为框架级，需实现 PF 管理队列的完整协议

3. Live Migration 增强 -- 增加 dirty page bitmap 验证逻辑

4. 形式化协议检查 -- 将 monitor 的协议检查提取为 SVA assertions

5. Performance Counters -- 添加硬件性能计数器模拟和验证

## 9. API 参考

### 9.1 virtio_wait_policy

| 方法 | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| effective_timeout | function int unsigned effective_timeout(int unsigned base_ns) | 计算有效超时 |
| poll_until_flag | task poll_until_flag(string, int unsigned, int unsigned, ref bit, ref bit) | 通用轮询 |
| wait_event_or_timeout | task wait_event_or_timeout(string, uvm_event, int unsigned, ref bit) | 事件等待 |
| wait_event_or_poll | task wait_event_or_poll(string, uvm_event, int unsigned, int unsigned, ref bit) | 混合等待 |

### 9.2 virtio_iommu_model

| 方法 | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| map | function bit[63:0] map(bit[15:0] bdf, bit[63:0] gpa, int unsigned size, dma_dir_e dir, string file="", int line=0) | 创建映射 |
| unmap | function void unmap(bit[15:0] bdf, bit[63:0] iova, string file="", int line=0) | 移除映射 |
| translate | function bit translate(bit[15:0] bdf, bit[63:0] iova, int unsigned size, dma_dir_e access_dir, ref bit[63:0] gpa, ref iommu_fault_e fault) | 地址翻译 |
| add_fault_rule | function void add_fault_rule(iommu_fault_rule_t rule) | 添加 fault 规则 |
| clear_fault_rules | function void clear_fault_rules() | 清除规则 |
| mark_dirty | function void mark_dirty(bit[63:0] gpa, int unsigned size) | 标记脏页 |
| get_and_clear_dirty | function void get_and_clear_dirty(ref bit[63:0] dirty_pages[$]) | 获取并清除脏页 |
| leak_check | function void leak_check() | 泄漏检查 |
| reset | function void reset() | 重置 |
| print_stats | function void print_stats() | 打印统计 |

### 9.3 virtqueue_base（及子类）

| 方法 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| setup | function | 初始化外部引用 |
| alloc_rings | function | 分配 ring 内存 |
| free_rings | function | 释放 ring 内存 |
| reset_queue | function | 重置队列状态 |
| add_buf | function | 添加 buffer (返回 desc_id) |
| kick | task | 通知设备 |
| poll_used | function | 轮询 Used Ring (返回 1=found) |
| disable_cb | function | 抑制中断 |
| enable_cb | function | 使能中断 |
| enable_cb_delayed | function | EVENT_IDX 延迟使能 |
| needs_notification | function | 检查是否需要 kick |
| get_free_count | function | 空闲描述符数 |
| get_pending_count | function | 待完成描述符数 |
| dma_map_buf | function | DMA 映射 |
| dma_unmap_buf | function | DMA 解映射 |
| inject_desc_error | function | 注入错误 |
| save_state | function | 保存快照 |
| restore_state | function | 恢复快照 |
| detach | function | 重置并禁用 |
| dump_ring | function | 日志输出状态 |
| leak_check | function | 泄漏检查 |

### 9.4 virtio_pci_transport

| 方法 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| discover_and_init_bars | task | BAR 枚举 + capability 发现 |
| full_init_sequence | task | 完整 9 步初始化 |
| reset_device | task | 写 status=0, 轮询 |
| read_device_status | task | 读取设备状态 |
| write_device_status | task | 写入设备状态 |
| read_device_features | task | 读取设备 feature (64-bit) |
| write_driver_features | task | 写入驱动 feature (64-bit) |
| negotiate_features | task | Feature 协商 |
| select_queue | task | 选择队列 |
| read_queue_num_max | task | 读取队列最大值 |
| write_queue_size | task | 设置队列大小 |
| write_queue_desc_addr | task | 设置描述符表地址 (64-bit) |
| write_queue_driver_addr | task | 设置 avail ring 地址 (64-bit) |
| write_queue_device_addr | task | 设置 used ring 地址 (64-bit) |
| write_queue_enable | task | 使能队列 |
| write_queue_reset | task | 队列重置 (1.2+) |
| setup_single_queue | task | 单队列完整配置 |
| kick | task | 通知 (标准或 NOTIFICATION_DATA) |
| read_net_config_atomic | task | 原子读取设备配置 (config generation check) |
| inject_status_error | task | 状态错误注入 |
| inject_feature_error | task | Feature 错误注入 |
| inject_queue_setup_error | task | 队列配置错误注入 |

### 9.5 virtio_auto_fsm

| 方法 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| full_init | task | 完整初始化 (IDLE -> READY) |
| start_dataplane | task | 启动数据面 (READY -> RUNNING) |
| stop_dataplane | task | 停止数据面 (RUNNING -> READY) |
| send_packets | task | 发送报文 |
| wait_packets | task | 等待接收报文 |
| configure_mq | task | 动态调整 MQ 对数 |
| configure_rss | task | 配置 RSS |
| freeze_for_migration | task | 冻结设备 (迁移) |
| restore_from_migration | task | 恢复设备 (迁移) |
| handle_device_needs_reset | task | 错误恢复 |
| reset_single_queue | task | 单队列重置 + 重配置 |

### 9.6 virtio_net_env_config

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| get_default_driver_config() | 从默认参数构建 `virtio_driver_config_t |
| get_vf_config(vf_idx) | 获取指定 VF 的配置（有则用，无则回退默认） |
| validate() | 配置合法性检查 |
| convert2string() | 格式化输出 |

## 10. 附录

### 10.1 VCS 编译命令参考

# 基础编译（单元测试）
vcs -full64 -sverilog -ntb_opts uvm \
    +incdir+virtio_net_vip/src \
    +incdir+ext/pcie_tl_vip/src \
    +incdir+ext/host_mem/src \
    ext/pcie_tl_vip/src/pcie_tl_pkg.sv \
    ext/host_mem/src/host_mem_pkg.sv \
    virtio_net_vip/src/virtio_net_pkg.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_tb_top.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_unit_test.sv \
    -o simv -timescale=1ns/1ps

# 完整编译（所有测试）
vcs -full64 -sverilog -ntb_opts uvm \
    +incdir+virtio_net_vip/src \
    +incdir+ext/pcie_tl_vip/src \
    +incdir+ext/host_mem/src \
    ext/pcie_tl_vip/src/pcie_tl_pkg.sv \
    ext/host_mem/src/host_mem_pkg.sv \
    virtio_net_vip/src/virtio_net_pkg.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_tb_top.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_base_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_smoke_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_unit_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_stress_unit_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_protocol_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_traffic_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_e2e_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_full_test.sv \
    virtio_net_vip/tests/virtio_dual_test.sv \
    -o simv -timescale=1ns/1ps

### 10.2 仿真运行命令参考

# 运行指定测试
./simv +UVM_TESTNAME=<test_name> [options]

# 常用选项
+UVM_VERBOSITY=UVM_LOW|UVM_MEDIUM|UVM_HIGH|UVM_DEBUG
+UVM_MAX_QUIT_COUNT=10        # 最大 UVM_ERROR 数
+UVM_TIMEOUT=1000000           # UVM 超时 (ns)

# 示例
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_unit_test +UVM_VERBOSITY=UVM_LOW
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_traffic_test +UVM_VERBOSITY=UVM_MEDIUM
./simv +UVM_TESTNAME=virtio_e2e_test +UVM_VERBOSITY=UVM_HIGH

### 10.3 Git 提交历史

| Commit | 说明 |
| --- | --- |
| 0e12770 | feat: 项目骨架，package 和外部符号链接 |
| 13ef967 | feat: 类型定义 - 枚举、结构体、feature bit、net_hdr 工具 |
| 148504a | feat: wait_policy 框架和内存屏障模型 |
| 12fedf6 | feat: IOMMU 模型 - map/unmap/translate, fault 注入, 脏页追踪 |
| b65dd88 | feat: virtqueue 错误注入器和抽象基类 |
| d6c2563 | feat: split virtqueue - 完整描述符/avail/used ring 管理 |
| f452fc7 | feat: packed/custom virtqueue 和队列管理器 |
| 6f4761f | feat: PCI 寄存器偏移和 capability 发现管理器 |
| f1baade | feat: BAR 访问器 - MMIO/config 到 PCIe TLP 翻译 |
| 1cc36a1 | feat: 通知管理器和 PCI 传输完整初始化序列 |
| 74181e3 | feat: 回调接口和 virtio_transaction sequence item |
| 6f7179f | feat: 原子操作库和自动 FSM (named-fork 后台任务) |
| af708c6 | feat: driver, monitor, sequencer 和 agent 封装 |
| 9fc8366 | feat: offload 引擎 - checksum, TSO, USO, RSS, 统一封装 |
| 6a1ff5f | feat: TX 和 RX 引擎 (net_packet 集成, buffer 追踪) |
| aa2ef38 | feat: failover 管理器和数据面顶层封装 |
| 7470b3e | feat: SR-IOV 支持 - VF 资源池, VF 实例, PF 管理器 |
| d0ed789 | feat: 环境组装 - config, scoreboard, coverage, perf, concurrency, env |
| a84a21e | feat: 基础和场景序列 (29 个文件) |
| 689ff3f | feat: 虚拟序列 (smoke, full traffic, multi-VF, stress) |
| 550dafc | feat: base test, smoke test, 和顶层 testbench |
| 1e886af | feat: 启用所有 package includes - VIP 实现完成 |
| 01175ec | fix: 修复所有 VCS 编译错误 (20 个文件, include 顺序, 类型转换) |
| f56d0a9 | test: 添加 unit/stress/protocol 测试 - 全部 PASS |
| 793ac48 | test: 端到端集成测试 (PCIe TLM loopback - 完整 virtio init + dataplane) |

### 10.4 相关规范参考

| 规范 | 版本 | 相关章节 |
| --- | --- | --- |
| OASIS virtio Specification | 1.2 / 1.3 | Section 4.1 (PCI Transport), Section 5.1 (Net Device) |
| PCI Local Bus Specification | 3.0 | BAR, Capability List |
| PCI Express Base Specification | 5.0 | TLP Format, Completion |
| MSI-X ECN | - | MSI-X Table, PBA |
| SR-IOV Specification | 1.1 | VF Enable, VF BAR, FLR |
| Linux kernel source | 6.x | drivers/net/virtio_net.c`, `drivers/virtio/virtio_pci_common.c |

*本文档由 Virtio-Net Driver UVM VIP 项目组编写，版本 1.0，2026-04-24。*